Ergospirometrie

Zweck

Beschreibung der Vorgehensweise, Zuständigkeiten und Regelungen bei der Blutgasanalyse.

#### Geltungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt innerhalb der Medizinischen Klinik II und für das Lungenkrebszentrum Mittelhessen am Standort des UKGM in Gießen.

#### Zuständigkeiten und Beschreibungen

| - Terminvereinbarung | - siehe Standard Lungenfunktion mit Ganzkörperplethysmographie - vor Terminvergabe ist zu beachten, ob bereits eine Lungenfunktion mit Ganzkörperplethysmographie durchgeführt wurde. |
| --- | --- |
| - Vorbereitung des Patienten | Station - Mitgabe sämtlicher Unterlagen, einschließlich Aufklärungs- und Einverständnisformulare ausgefüllt. - sportliche Kleidung und festes Schuhwerk Ergrospirometrie - Übernahme des Patienten samt Unterlagen von Mitarbeiter des Krankentransportdienstes - Kontrolle der Unterlagen - Begrüßung des Patienten - Kurz-Info an den Patienten über Ablauf und Durchführung der Untersuchung |
| - Vorbereitung, Geräte, Material | Messplatz für Ergospirometrie Geräte: Ergospirometriemessplatz (Masterscreen CPX + Eichgaseinheit, EKG, Ergometer) Blutgasanalysegerät Material (Ist im Schrank des Untersuchungsraumes gelagert) - Nasenklemmen - Mundstücke - Volumensensor - Atemmasken mit Kopfbänder - Kontaktspray für EKG - KohrsolinMaterial zur Blutgasanalyse (siehe Standard Blutgasanalyse |
| - Ablauf der Untersuchung: | Zuständigkeit: Arzt, Pflegepersonal Eichung des Messplatzes nach ausreichender Aufwärmzeit (Eichung vor jedem Patienten) - Eingabe der Patientendaten am PC - PC errechnet Sollwerte aufgrund von Gewicht, Größe, Alter und Geschlecht - Abnahme der Blutgase (siehe Standard Blutgasanalyse) - RR-Messen - Flussvolumenmessung im Stehen über Mundstück mit Nasenklammer - ▬►Messung speichern - Oberkörper freimachen, evtl. Mithilfe - Patient auf Ergometer positionieren - Anbringen der EKG-Elektroden mit Kontaktspray - Blutdruckmanschette anlegen - Pulsoxymeter anbringen - Auswahl und Anbringen der Atemmaske mit Kopfband Durchführung der Untersuchung nach Ablaufschema und Auswahl der Belastungsstufe durch Arzt - Kontrollephase (Computerabgleich) - Ruhephase (Beginn der Aufzeichnung der Messwerte) - Testphase (Durchführung in der Regel als Stufenbelastung, Auswahl der Steigerung der Rampe durch den Arzt, nach Einschätzung der Belastbarkeit des Patienten) - Erholungsphase (Rückbildung der Messparameter, besonderes Augenmerk auf EKG) - Messung beenden und abspeichern |
| - Nachbereitung des Patienten: | - Entkopplung der Überwachungsgeräte, samt Atemmaske und Kopfband - Absteigen des Pat. vom Ergometer, evtl. Mithilfe - Pat. Einmalwaschlappen und Handtuch anbieten - Ankleiden des Patienten, evtl. Mithilfe - Abfragen der subjektiven Anstrengung (Borg-Skala) - Patienten ca. 15 Minuten unter Beobachtung ausruhen lassen, Wasser anbieten! - Abschließende Blutgas- und RR-Kontrolle - Arzt überzeugt sich vom Wohlbefinden des Patienten, danach Entlassung aus dem Laborbereich |
| - Wiederaufbereitung Material: | - Mundstück ▬► Sammelcontainer - Nasenklemme ▬► separater Sammelcontainer - Volumensensor ▬► Kohrsolin-Lösung (siehe Hygieneplan) - Sammelcontainer mit Mundstück ▬► ZSVA - Nasenklemme und Atemmaske ▬► Aufbereitung 14 SG (s. Hygieneplan) - Kopfband waschen (siehe Hygieneplan) - Wischdesinfektion der kompletten Messanlage und aller benutzten Gegenstände |
| - Befunderstellung und Übermittlung: | - Befunderstellung am Messplatz in Raum 6 - Befund mittels PC wird automatisiert übertragen („Kurven und Werte“) durch Bediener - Beurteilung wir durch Bediener erstellt und durch Arzt vidiert und freigegeben und ebenfalls mittels PC automatisiert übertragen - Akte verschließen - Kopie plus Anmeldeschein bleibt zur Ablage in Lungenfunktionslabor |